Лабораторна робота №2

з ФОКЕ

ІПС-11, ФКНК

Тесленко Назар

Лабораторна робота №2

Для виконання цієї лабораторної роботи я використовую транзистор 1N3595

Хід роботи

1. Дослідження випрямних діодів

Для початку потрібно зібрати схему

При певному опорі у схемі в нас отримується 0,79 В падіння на діоді і відповідно 0,04 А

Перевіривши діод в Інтернеті ми тепер знаємо що:

Івипр A = 0,2 A         Vf= 1 V
Отже, для побудови прямої гілки вольт-амперної характеристики у режимі інтерактивної симуляції будемо змінювати положення повзунка потенціометра R1 та зберігати пари значень напруга-струм у таблиці

Побудували пряму гілку вольт-амперної характеристики:

Порівняємо значення прямої напруги на діоді із паспортними характеристиками.

Паспортні дані узяті з інтернету:

- Номінальний струп – 0,2A

- Номінальна напруга - 150B

Отримане значення подібне до паспортним характеристик(Iн=0.2А, Uпн=1B)

Зворотна вольт-амперна характеристика:

Перейшовши навіть максимальне значення у 150 V пробій не вдалося знайти

6. Складемо схему найпростішого випрямлювача напруги

А також запустивши Transient Analysis можемо бачити що струм коливається

від 0-15А

- За частоти в 1кГц випрямляч вже         2) За частоти в 10кГц випрямляч показує

починає працювати гірше                            поганий результат:

2. Дослідження стабілітронів:

Вибираємо Zener: 1N6008B

Побудуємо схему використовуючи IV analyzer

Використовуючи IV analyzer ми можемо визначити диференційний опір:

Rd=dudi= 0.2/10.3= 0.019

Омічний опір:

За значеннями з IV analyzer маємо такі дані:

U=22.03 V

I=17.1mA

Омічний опір:

𝑅 = 𝑈/𝐼 = = 22,03/17,1= 1,28 Ом

Скласти схему параметричного стабілізатора напруги:

kст = (ΔUUвх/Uвх)/(ΔUUвих/Uвих) = (V1RMS/V1offset)/(VXMM2 RMS/Vст)=

=1150,2/858998   = 0.66 – ми отримали коефіцієнт стабілізації

Порівняємо це значення з теоретичним:

= 52+0,0190,019*1,2852+1,28=0,65

Висновок:

Лабораторне дослідження напівпровідникових діодів, зокрема типу 1N3595, дозволило отримати важливі характеристики. Перевірка вольт-амперної характеристики дала результати, які узгоджуються з паспортними даними щодо прямої напруги на діоді. Зворотні дослідження показали відсутність пробою до певного зворотного струму. Аналіз сигналу показав межу випрямляючих властивостей діода в часі. Дослідження стабілітронів вказало на їхню високу стабільність, що може бути корисним для розробки стабілізаторів напруги, обережно враховуючи параметри опорів при складанні схем.